Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

ОТЧЕТ

О НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЕКТА

по теме:

Микроархитектурные методы повышения производительности

микроконтроллерных RISC-V ядер

| Руководитель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доцент, к.т.н. _________________ |  | О.А. Головань |

| Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент группы 4941104/50601 _______________ |  | Я.А. Лешуков |

Санкт-Петербург 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 18 с., 1 кн., 6 табл., 11 источн.

МИКРОПРОЦЕССОР, МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЯДРО, RISC-V, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, СУПЕРСКАЛЯРНОСТЬ, КОНВЕЙЕР, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИТ

В работе рассматривается алгоритм расчёта прироста производительности микропроцессорного ядра SCR5 при внедрении суперскалярной архитектуры. Предложенный алгоритм использует принцип параллелизма на уровне инструкций и учитывает зависимости между командами в конвейере. На основе алгоритма проведён расчёт и получены результаты, отражающие зависимость прироста производительности от степени суперскалярности ядра.

Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Обоснование выбора программного обеспечения, используемого при выполнении проекта	6

1.1 Среда разработки RTL-кода	6

1.2 Симулятор и средство отладки	6

1.3 Средство логического синтеза	6

1.4 Среда выполнения программной части	7

1.5 Система контроля версий	7

2 Реализация модели расчёта увеличения производительности при реализации суперскалярности в микропроцессорном ядре SCR5	8

3 Измерение прироста производительности на основе полученной модели	12

3.1 Пессимистичный сценарий	12

3.2 Умеренно оптимистичный сценарий	13

3.3 Оптимистичный сценарий	13

3.4 Анализ используемости дополнительных функциональных юнитов	14

3.5 Оценка аппаратных затрат	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СнК — система на кристалле.

RTL — register transfer level.

PC — program counter.

RAW — read after write.

IPC — instructions per cycle.

ALU — arithmetic logic unit.

BALU — branch arithmetic logic unit.

BMU — bit manipulation unit.

Функциональный юнит — вычислительный блок внутри конвейера ядра, располагающийся на стадии исполнения.

Трасса (инструкций) — список инструкций, выполняемых процессорным ядром, и данных о них.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время рынок встраиваемых систем и устройств интернета вещей предъявляет всё более жёсткие требования к энергоэффективности и площади СнК. С другой стороны, из-за возрастающей сложности алгоритмов обработки данных возникает необходимость в росте производительности вычислительных блоков. Все вышеперечисленные требования предъявляются, в первую очередь, для процессорных ядер, являющихся неотъемлемой частью микроконтроллерных СнК. Одним из подходов к решению данной проблемы является изготавливание IP-блоков на меньших технологических нормах, однако порой это экономически нецелесообразно[1]. Как следствие, возникает необходимость в использовании различных микроархитектурных методов повышения производительности.

В ходе анализа научной литературы было выявлено, что реализация в микропроцессорном ядре SCR5 суперскалярности может дать наибольший прирост производительности. Таким образом, в данной работе планируется изучить возможный прирост производительности ядра SCR5 при реализации разных конфигураций суперскалярности.

1 Обоснование выбора программного обеспечения, используемого при выполнении проекта

1.1 Среда разработки RTL-кода

В качестве среды разработки RTL-кода выбран редактор Visual Studio Code с расширениями для подсветки синтаксиса SystemVerilog и интеграции с системой контроля версий. Данный выбор обоснован следующими факторами: кроссплатформенность, открытость, наличие расширений для языка SystemVerilog, интеграция с системой контроля версий Git, а также возможность одновременной работы с программной (Python) и аппаратной (SystemVerilog) частями проекта в едином окружении.

1.2 Симулятор и средство отладки

Для функциональной верификации RTL-описания использован программный комплекс Synopsys VCS — промышленный симулятор языков SystemVerilog и VHDL, поддерживающий стандарт UVM. Выбор обусловлен высокой скоростью симуляции, поддержкой стандарта IEEE 1800 в полном объёме, а также возможностью совместной работы с инструментом Synopsys Verdi для пошаговой отладки и анализа осциллограмм. Synopsys Verdi выбран в качестве средства отладки, поскольку он обеспечивает наиболее удобное в данном классе инструментов представление иерархии модулей, анализ путей передачи сигналов и поиск причин ошибок верификации.

1.3 Средство логического синтеза

Для оценки аппаратных затрат, связанных с введением суперскалярной архитектуры, использован программный комплекс Cadence Genus. Данный выбор обусловлен поддержкой современных технологических библиотек, развитой системой формирования отчётов по площади, мощности и временным характеристикам, а также возможностью применения промышленных параметров синтеза, что обеспечивает достоверность полученных оценок аппаратных затрат.

1.4 Среда выполнения программной части

Программная часть проекта реализована на языке Python 3, выбранном благодаря наличию богатого набора библиотек для обработки текстовых файлов и статистического анализа, что соответствует характеру задачи — обработке файлов трассы исполнения и расчёту количественных оценок прироста производительности.

1.5 Система контроля версий

В качестве системы контроля версий выбран GitHub, поскольку данная платформа обладает наибольшим сообществом разработчиков, широкой экосистемой интеграций (GitHub Actions, GitHub Marketplace), обеспечивает полноценный бесплатный доступ для студенческих проектов и предоставляет удобный облачный хостинг без необходимости развёртывания собственной инфраструктуры. Для работы с репозиторием на локальной машине выбран Git Bash как инструмент, предоставляющий доступ ко всем возможностям Git, поддерживающий автоматизацию посредством скриптов и формирующий у разработчика универсальные навыки, применимые в любой операционной среде.

2 Реализация модели расчёта увеличения производительности при реализации суперскалярности в микропроцессорном ядре SCR5

Для оценки потенциального прироста производительности ядра SCR5 при переходе к суперскалярной архитектуре был разработан алгоритм, использующий трассу инструкций для вывода дополнительной информации о процессе работы процессорного ядра. Алгоритм выглядит следующим образом:

- Расчёт конфликтов данных между инструкциями в RTL.

- Передача данных о возникающих конфликтах и используемых функциональных юнитах в модуль генерации трассы.

- Проверка на неправильные предсказания ветвлений посредством сравнения значений PC инструкций.

- Вывод данных о конфликтах вместе с остальными данными инструкций в файл трассы.

- Расчёт возможного повышения производительности на основе вывода в текстовом файле.

Как можно заметить, для реализации алгоритма необходимо дополнить RTL-код микропроцессорного ядра. В частности, была реализована логика, позволяющая одновременно передавать со стадии выборки сразу несколько инструкций для одновременного декодирования. Также была написана логика, рассчитывающая зависимости данных между одновременно декодируемыми инструкциями.

В реализованной схеме сразу несколько инструкций передаются со стадии выборки на стадию декодирования. После передачи инструкций они декодируются параллельно сразу несколькими декодерами (которых может быть от 1 до 4, в зависимости от конфигурации), и информация об инструкциях после декодирования используется для обработки и вычисления взаимных зависимостей данных и структурных зависимостей. В дальнейшем из всех декодированных инструкций исполняется только одна — первая.

Среди конфликтов детектировались RAW-зависимости. RAW-зависимость говорит о том, что инструкция, которая должна выполниться раньше по архитектурному порядку, вычисляет результат, который будет использован следующими инструкциями. И если среди одновременно декодируемых инструкций находятся те, которые должны использовать для выполнения ещё не вычисленный результат, добавленная в код логика сигнализирует об этом. Помимо детектирования RAW-зависимостей добавлена логика детектирования структурных зависимостей. Эти зависимости возникают, когда стадия выполнения конвейера не может принять все передаваемые ей инструкции из-за малого количества функциональных юнитов.

Поскольку реализованный в ходе работы RTL-код не влияет на ход выполнения инструкций (среди декодируемых инструкций передаётся на стадию исполнения только одна), можно рассчитывать структурные зависимости и зависимости данных сразу для нескольких вариантов реализации суперскалярности. В частности, далее в работе приведены результаты замеров для ядра с разным количеством функциональных юнитов.

В ходе работы использовался модуль записи трассы исполнения кода в файл. Он также был изменён. В данный модуль со стадии декодирования передаётся информация о декодированных инструкциях. В частности, значения PC инструкций и значение счётчика, который на основе детектирования зависимостей считает количество инструкций, которые могут быть выданы на стадию исполнения одновременно.

После получения от ядра данных о выдаваемых инструкциях модуль генерации трассы сохраняет их в буфер. От ядра передаются PC инструкций (issue_pc). При завершении исполнения инструкции из буфера достаются соответствующее ей значение счётчика и набор PC. По завершению исполнения следующих инструкций счётчик декрементируется, а из набора PC достаётся следующее значение и сравнивается с PC инструкции, которая заканчивает своё исполнение (retire_pc). Если до декрементирования значение счётчика было ненулевым и PC совпадают, то в файл трассы выводится тег, сигнализирующий о том, что инструкция, завершившая выполнение, могла быть выдана на стадию выполнения вместе с предыдущей инструкцией. Проверка PC необходима для того, чтобы выявить неправильно предсказанные ветвления.

Таким образом, итоговый алгоритм, реализованный в RTL-коде для ядра SCR5, следующий:

- Расчёт зависимостей данных и структурных зависимостей на стадии декодирования.

- Определение количества инструкций, которые могут быть выданы с текущей инструкцией X, и сохранение их PC.

- Передача значения счётчика дополнительных инструкций и сохранённых PC в модуль генерации трассы.

- После окончания исполнения инструкции X сравнение PC следующих инструкций с сохранёнными ранее PC. В случае совпадения — декрементирование счётчика и выставление тега.

Пункты 1–3 выполняются для каждой валидной инструкции, которая попадает на стадию декодирования. В случае, если PC инструкций не совпадают или счётчик становится равен нулю, пункт 4 выполняется для инструкции, PC которой не совпал с ожидаемым, или для следующей инструкции, когда счётчик доходит до нуля.

В файле трассы каждой инструкции соответствует одна строка, для каждой инструкции выведена следующая информация: время окончания исполнения в наносекундах (Time), флаг одновременного завершения с предыдущей инструкцией (R), значение PC инструкции (CIPC), машинный код инструкции в шестнадцатеричном формате (INSTR), номер задействованного функционального юнита (FU_REQ), тег возможности одновременной выдачи (TAG), счётчик инструкций, которые могут быть выданы вместе с текущей (CNT), значение PC следующей инструкции (NIPC).

На основе полученных трасс рассчитывается прирост производительности по трём сценариям: пессимистичному (учитывается одновременное завершение исполнения), умеренно оптимистичному (учитывается одновременная выдача нескольких инструкций) и оптимистичному (сумма пессимистичного и умеренно оптимистичного).

3 Измерение прироста производительности на основе полученной модели

Замеры производительности проводились на тестовых наборах Coremark и Dhrystone для 32- и 64-битных конфигураций ядра SCR5 в режимах hiperf (ориентация на производительность) и hifreq (ориентация на тактовую частоту). Рассматривались конфигурации с 2, 3 и 4 каналами выдачи (ways). Для каждой конфигурации измерялся прирост производительности как без дублирования функциональных юнитов (1_fu's), так и при полном дублировании ALU/BALU/BMU до количества, равного числу каналов (x_fu's).

3.1 Пессимистичный сценарий

В пессимистичном сценарии учитывается только прирост за счёт одновременной фиксации окончания исполнения инструкций, выданных на стадию выполнения вместе. Результаты замеров приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Прирост производительности, пессимистичный сценарий, %

| Каналы | CM hp rv32 | CM hp rv64 | CM hf rv32 | CM hf rv64 | Dry hp rv32 | Dry hp rv64 | Dry hf rv32 | Dry hf rv64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,8 / 13,4 | 3,98 / 15,69 | 2,07 / 8,54 | 2,25 / 9,29 | 0,65 / 9,87 | 0,73 / 10,44 | 2,46 / 8,46 | 2,39 / 8,66 |
| 3 | 3,43 / 19,83 | 4,28 / 24,25 | 2,17 / 11,88 | 2,36 / 13,8 | 0,1 / 11,89 | 0,06 / 15,71 | 2,08 / 9,45 | 1,93 / 11,34 |
| 4 | 3,43 / 17,61 | 4,28 / 22,6 | 2,17 / 10,48 | 2,35 / 12,73 | 0,1 / 12,31 | 0,06 / 16,31 | 2,08 / 9,73 | 1,93 / 11,75 |

Формат: 1_fu's / x_fu's. CM — Coremark, Dry — Dhrystone, hp — hiperf, hf — hifreq. В этом сценарии прирост невелик (до ~16% даже при полном дублировании ФЮ), поскольку учитывается только одновременный retire тех инструкций, которые могли быть переданы на стадию выполнения одновременно.

3.2 Умеренно оптимистичный сценарий

В умеренно оптимистичном сценарии учитывается прирост за счёт одновременной выдачи нескольких инструкций на стадию исполнения. Результаты замеров приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Прирост производительности, умеренно оптимистичный сценарий, %

| Каналы | CM hp rv32 | CM hp rv64 | CM hf rv32 | CM hf rv64 | Dry hp rv32 | Dry hp rv64 | Dry hf rv32 | Dry hf rv64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 19,55 / 32,61 | 18,13 / 31,44 | 11,83 / 19,72 | 10,38 / 17,97 | 15,86 / 24,71 | 16,32 / 26,13 | 10,95 / 17,06 | 11,3 / 18,09 |
| 3 | 20,08 / 39,15 | 18,39 / 37,48 | 12,14 / 23,71 | 10,52 / 21,45 | 16,42 / 31,78 | 17,02 / 33,2 | 11,34 / 21,94 | 11,78 / 22,97 |
| 4 | 20,09 / 41,07 | 18,39 / 38,39 | 12,14 / 24,86 | 10,52 / 21,96 | 16,42 / 32,15 | 17,02 / 33,33 | 11,34 / 22,2 | 11,78 / 23,06 |

В данном сценарии не учитываются ограничения по количеству инструкций в конвейере, дополнительная нагрузка на блок выборки инструкций (IFU) и на подсистему памяти. При суперскалярном исполнении нагрузка на IFU вырастет, поскольку его очередь будет опустошаться интенсивнее. Также вырастет нагрузка на блок загрузки/сохранения (LSU) и подсистему памяти в целом, что может привести к дополнительным задержкам, не учтённым в данной модели.

3.3 Оптимистичный сценарий

Оптимистичный сценарий представляет собой сумму прироста пессимистичного и умеренно оптимистичного сценариев. Результаты замеров приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Прирост производительности, оптимистичный сценарий, %

| Каналы | CM hp rv32 | CM hp rv64 | CM hf rv32 | CM hf rv64 | Dry hp rv32 | Dry hp rv64 | Dry hf rv32 | Dry hf rv64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 23,35 / 46,01 | 22,11 / 47,14 | 13,09 / 28,27 | 12,63 / 27,26 | 16,51 / 34,58 | 17,05 / 36,57 | 13,41 / 25,52 | 13,69 / 26,74 |
| 3 | 23,51 / 58,98 | 22,67 / 61,73 | 14,3 / 35,58 | 12,88 / 35,25 | 16,52 / 43,67 | 17,08 / 48,91 | 13,42 / 31,38 | 13,71 / 34,31 |
| 4 | 23,52 / 58,68 | 22,67 / 60,98 | 14,3 / 35,34 | 12,87 / 34,69 | 16,52 / 44,46 | 17,08 / 49,64 | 13,42 / 31,93 | 13,71 / 34,81 |

Наибольший прирост производительности достигается в конфигурации hiperf rv64 при 3–4 каналах выдачи с полным дублированием функциональных юнитов: до ~61,7% на Coremark и до ~49,6% на Dhrystone.

3.4 Анализ используемости дополнительных функциональных юнитов

Для оценки целесообразности дублирования функциональных юнитов проведён анализ их фактической загрузки. Распределение нагрузки между экземплярами ALU при разных конфигурациях каналов приведено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Используемость экземпляров ALU, %

| Конфигурация | № FU | CM hp rv32 | CM hp rv64 | CM hf rv32 | CM hf rv64 | Dry hp rv32 | Dry hp rv64 | Dry hf rv32 | Dry hf rv64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 канала | 1 | 84,2 | 84,8 | 84,2 | 84,9 | 80,7 | 84,1 | 80,7 | 84,1 |
|  | 2 | 15,8 | 15,2 | 15,8 | 15,1 | 19,3 | 15,9 | 19,3 | 15,9 |
| 3 канала | 1 | 75,4 | 71,1 | 75,4 | 71,1 | 71,6 | 70,2 | 71,6 | 70,2 |
|  | 2 | 23,6 | 28,2 | 23,5 | 28,2 | 28,3 | 29,7 | 28,2 | 29,7 |
|  | 3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 4 канала | 1 | 71,5 | 69,8 | 71,3 | 69,7 | 69,2 | 69,8 | 69,1 | 69,8 |
|  | 2 | 24 | 28,9 | 24,1 | 29 | 26,9 | 27,9 | 26,9 | 27,9 |
|  | 3 | 4,4 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,3 | 3,9 | 2,3 |
|  | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |

Анализ показывает, что второй экземпляр ALU задействуется в среднем на 15–29% времени, тогда как третий и четвёртый экземпляры — менее чем на 5%. Аналогичная картина наблюдается для BALU и BMU. Это свидетельствует о том, что наибольшую практическую ценность с точки зрения соотношения прироста производительности к аппаратным затратам представляют конфигурации с 2 и 3 каналами выдачи.

3.5 Оценка аппаратных затрат

Логический синтез выполнен в среде Cadence Genus при тактовой частоте 100 МГц. Распределение площади (cell area) между модулями ядра приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Распределение площади модулей кластера, %

|  | Площадь модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BALU | ALU | BMU | FPU | MU | MMU | Конвейер |  | TCM | L1D | L1I | L2 |
|  | Процент от площади конвейера |  |  |  |  |  |  | Процент от площади кластера |  |  |  |  |  |
|  | 0,70 | 0,63 | 1,96 | 6,76 | 5,61 | 18,10 | 100,00 | 5,12 | 9,19 | 3,97 | 3,71 | 78,02 |

Модули ALU, BALU и BMU занимают менее 3,3% от площади конвейера в сумме, что означает, что дублирование этих функциональных юнитов до 2–3 экземпляров приводит к незначительному росту общей площади кристалла. Дополнительные накладные расходы на логику диспетчеризации суперскалярных инструкций оцениваются приблизительно в 5,1% от площади конвейера для конфигурации с 4 каналами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был разработан и реализован алгоритм расчёта прироста производительности микропроцессорного ядра SCR5 при введении суперскалярной микроархитектуры. Алгоритм основан на модификации трейслога, а также на учёте зависимостей данных и структурных hazard'ов между командами.

Расчёт проводился для трёх сценариев (пессимистичного, умеренно оптимистичного и оптимистичного) на тестах Coremark и Dhrystone для 32- и 64-битных конфигураций. Полученные результаты показывают, что при конфигурации 2 каналов без дублирования функциональных юнитов прирост производительности составляет от ~11% до ~23%, а при полном дублировании функциональных юнитов для 3–4 каналов может достигать ~49–62% в оптимистичном сценарии.

Анализ используемости дополнительных функциональных юнитов показал, что второй экземпляр ALU задействуется на 15–29%, BALU — на 4–35% в зависимости от теста и конфигурации, тогда как третий и четвёртый экземпляры используются крайне редко (менее 5%). Это свидетельствует о том, что наибольшую практическую ценность с точки зрения соотношения прироста производительности и аппаратных затрат представляет конфигурация с 2 и 3 каналами. Аппаратные затраты на реализацию суперскалярности для 4 каналов оцениваются приблизительно в 5,1% от площади конвейера.

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет обоснованно оценить целесообразность и конкретные параметры суперскалярного расширения ядра SCR5 без полной реализации на уровне RTL.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer organization and design ARM edition: the hardware software interface. — Morgan Kaufmann, 2016.